PROVOZ A ÚDRŽBA

· Hodnotu celkového zatížení vozidla je nutno snížit o celkovou hmotnost tažného zařízení.

· Tažné zařízení smí být použito jen k tažení přívěsů s odpovídajícím spojovacím zařízením.

· Po ujetí prvních 300 km s přívěsem je nutno provést kontrolu upevnění tažného zařízení na vozidle, včetně kontroly upevnění kulového čepu. Doporučujeme provádět pravidelně po ujetí 3000 km s přívěsem.

· Kulový čep je třeba udržovat v čistotě, k ochraně používat mazací tuk a průběžně kontrolovat jeho upevnění.

· Při častém používání tažného zařízení je nutno kontrolovat průměr koule čepu ISO 50 – nesmí být na libovolném místě menší než 49 mm.

· Pokud není připojen přívěs, musí být odnímatelný kulový čep demontován. Kulový čep demontovatelný bez použití nářadí je považován za odnímatelný. Kulový čep, který při demontáži vyžaduje použití nářadí není považován za odnímatelný.

· Pokud je demontován kulový čep, je nutno chránit pouzdro rychloupínače dodávanou krytkou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce poskytuje uživateli záruku na konstrukci, použitý materiál a funkci tažného zařízení po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.

Reklamaci výrobku uplatní uživatel u prodejní organizace, kde byl zakoupen. Reklamaci v zákonné lhůtě posoudí zástupce prodejní organizace spolu se zástupcem výrobce. Oprávněnost reklamace bude posuzována v souladu s platným reklamačním řádem.

Podmínkou platnosti záruky je používání tažného zařízení pouze k účelům, pro které je konstruováno a určeno, v souladu s technickými údaji uvedenými v tomto návodu. Současně je podmínkou záruky dodržení postupu montáže a používání pouze originálních dílů (kulový čep).

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození povrchové úpravy výrobku.

Záruka zaniká, bylo-li tažné zařízení poškozeno havárií, jak vlastního tažného vozidla, tak i taženého přívěsu, vyjma havárie prokazatelně způsobené vlastním tažným zařízením. Záruka dále zaniká v případě provedení jakékoliv změny nebo úpravy na tažném zařízení.

Upozornění: Záruční list je neplatný bez předložení řádně vyplněného Typového listu opatřeného ochrannými prvky.
Datum prodeje.



Prodejní organizace:

HOOK CZ s.r.o.

Košuličova 2

Brno 619 00

ČESKÁ REPUBLIKA 

tel., fax: +420 543 252 024
Verze.: 16042010
[image: image1.png]



HOOK CZ s.r.o.

Košuličova 2

Brno 619 00

ČESKÁ REPUBLIKA
NÁVOD K OBSLUZE

ZÁRUČNÍ LIST
pro

tažné zařízení

ES-schvalovací číslo:
e27 00-0456
Provedení :
neodnímatelný kulový čep

TYP:

BTZ 32-03
Pro vozidlo:

Značka:
Mitsubishi
Typ:
L200 Long 2006-

Intense
TECHNICKÉ ÚDAJE:

D-hodnota:
14,00 kN

Maximální svislé statické zatížení S na kouli čepu:
120 kg

Hmotnost tažného zařízení:
28 kg

Tažné zařízení má typové osvědčení ES  podle Směrnice 94/20/ES, je určeno k tažení přívěsů a bylo zkoušeno na D-hodnotu 14,00 kN. To podle níže uvedeného vzorce odpovídá například hmotnosti přívěsu 2800 kg a hmotnosti vozidla 2913 kg. Rozhodující jsou však údaje v technickém průkaze vozidla. Hodnota svislého statického zatížení S nesmí být překročena.


Max. hm. přívěsu [kg] x Max. hm. vozidla [kg]      9,81

Výpočet D-hodnoty:
D [kN] =
------------------------------------------------------------  x  -------


Max. hm. přívěsu [kg] + Max. hm. vozidla [kg]     1000
MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

· Jakékoliv změny nebo úpravy na tomto  zařízení jsou nepřípustné!

· Podmínkou montáže tažného zařízení na vozidlo je, že vozidlo odpovídá přesně rozměrovým parametrům výrobce a upevňovací body na spodku zadní části karosérie nejsou poškozeny nebo deformovány havárií, popř. u starších vozidel poškozeny korozí.

Postup montáže na vozidlo:

· Odmontujte nárazník i spodní ochranu vozidla. Rezervu také dejte ven.

· Na levé a pravé straně vzadu do připravených otvorů přiložte montážní díl (2) a (3) až k otvorům připra-veným na rámu vozidla.

· Montáž L200 Club Cab
· Tažné zařízení nasaďte na vnější straně rámu vozidla na připravené díry v rámu vozidla.  Nasaďte šrouby, ale neutahujte.

· Montážní díly (1) body (E) bude pasovat na body (E) od bočnic tažného zařízení a body (F) proti spodní straně rámu vozidla na připravené díry. Přiložte šrouby a všechno dle stanovených utaho-vacích momentů utáhněte.

· Montáž L200 Single a double Cab.

· Tažné zařízení nasaďte body (A),(H) a (B) proti vnější straně rámu vozidla na připravené díry v rámu vozidla. Přiložte šrouby, ale ještě neutahujte.

· Montážní díly (1) body (C) bude pasovat na body (C) od tažného zařízení a body (F) proti spodní straně rámu vozidla na připravené díry. Přiložte šrouby a všechno dobře dle stanovených utahova-cích momentů utáhněte.

· Všechny šrouby řádně dotáhneme M10 = 45 Nm,M 12 = 75 Nm.

· Namontujeme kulový čep a držák zásuvky včetně elektropřípojky.
Všechny šrouby a matice: pevnost 8.8 !
OBRÁZEK 1- tažné zařízení Mitsubishi L200 Long  2006- Intense
[image: image2.jpg]£XG 0lg/9¢8
¢ 0lg
0¥X0IN

S L-Cle/viexe
AT

0VXCIN

CIN

OIN

S-Clg/ved
A4y
OPXCIN

(wojuzedeu Ss) ISNILNI nzoA Jusapaaold
-900¢ buoq qesajgnoqg 00¢1 1ysiqnsHiW




















� EMBED PBrush  ���






































[image: image3.png]


_1062419836

